ACCESSIBILITE CHANTIER / MANUTENTION

L'accès au chantier est prévu être réalisé via la cellule commerciale au Sud de l'immeuble. (la dépose de la vitrine + ouverture dans façade sont prévus dans l'étude RENOVATION DES CELLULES COMMERCIALES)

Toutes les évacuations, livraisons, acheminement des matériaux se fera par cet accès.

Cette prestation comprendra également :

- Aménagement et repli de chantier

- Protection nécessaire

- Traçage du niveau des 1.00m

- Nettoyage et évacuation des déchets

# Lot 1 Démolition

## Rez-de-chaussée

Démolition de la cloison séparative du séjour et de la salle d’eau y compris dépose de la menuiserie intérieure évacuation et mise au déchet des gravats

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 12.04 |  |  |

Localisation : rez-de-chaussée « pièce de vie »

DEMOLITION CHAPPE 5 cm d’épaisseur y compris évacuation et mise au déchet

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 3.60 |  |  |

Localisation : rez-de-chaussée « pièce de vie »

CREATION D’UNE OUVERTURE dans la cage d’escalier pour la création d’une verrière donnant sur les futures toilettes y compris évacuation et mise au déchet des gravats

Dimensions 1000mm X 600 mm

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 0.6 |  |  |

Localisation : cage d’escalier / pièce à droite de l’entrée (sens montée)

## 1er Etage

CREATION D’UNE OUVERTURE dans une cloison séparative en plaque de plâtre en vue de l’installation d’une porte coulissante en applique. Y compris évacuation et mise en déchet des gravats

Dimensions 830mm X 2040 mm

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 1.69 |  |  |

Localisation : palier 1er Etage

DEPOSE DE LA PORTE PALIERE actuelle y compris évacuation et mise en déchets des gravats

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité | 1 |  |  |

Localisation : Porte donnant sur la chambre 1

DEPOSE PARTIELLE DE LA TETE DE CLOISON en prévision de la création d’une cloison séparative entre la chambre et la future salle de bain, y compris évacuation et mise en déchet

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 4.23 |  |  |

Localisation : ancienne cuisine 1er étage

DEMOLITION CHAPPE 5 cm d’épaisseur par sciage au droit de la future cloison, y compris évacuation et mise au déchet

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 1.65 |  |  |

Localisation : ancienne cuisine 1er étage

DEPOSE PARTIELLE de la cloison de salle de bain en prévision de la création d’un espace rangement dans la chambre 3, y compris évacuation et mise en déchet

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 4.33 |  |  |

Localisation : chambre 3 suivant plan

## 2eme Etage

MISE A NU DE TOUT L’ETAGE R+2 comprenant la dépose des cloisons (y compris éléments de menuiserie intérieurs), doublages et plafonds existants ainsi que les couches isolantes, y compris l’évacuation et la mise au déchet des gravats et isolants en place

CLOISONS

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 28.93 |  |  |

DOUBLAGES

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 55.75 |  |  |

PLAFONDS

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 48.83 |  |  |

ENLEVEMENT de tous les revêtements de sols y compris évacuation et mis au déchet

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 112.2 |  |  |

Localisation : Toutes les pièces du R+2

# Lot 2 Maçonnerie

## 1er Etage

CREATION D’UNE OUVERTURE dans la chambre 2 donnant sur le parking sur la face Ouest du bâtiment

Prévoir la création d'une ouverture extérieure dans façade en pierres pour obtenir une ouverture finie de 1039 X 1973 mm identique à l’ouverture située en face

Comprenant :

- Sécurité, protection, échafaudage et étaiement nécessaire

- Prévoir démolition compris récupération des éléments pierres pour réemploi

- Réalisation de jambages en briques dito existant

- Linteau en granit dito existant

- Appuis en béton moulé "hydrofugé" dans la masse ou coulé en place, avec chape au mortier de ciment, finition lissée, avec façon de pente, façon de rejingot et nez tirés au fer

- Reprise des joints dito existant

- Évacuation des gravats

Compris toutes reprises et raccords avec l'existant.

Localisation : Chambre 2 suivant plan

# Lot 3 : Charpente Couverture

## 2eme Etage

DEPOSE ET REMPLACEMENT des deux châssis de toits existants sur le palier à l’identique ou selon proposition

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité | 2 |  |  |

Localisation : 2eme Etage sur palier et trémie escalier

Châssis de toit

CREATION DE CHEVETRE POUR CHASSIS DE TOIT

Réalisation d'un chevêtre pour châssis de toit. Dimensions suivant plan.

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 2 |  |  |

Fourniture et pose d'un châssis de toit 78/118, y compris costière (PENTE DE TOIT 20°) et raccord EDN pour pose sur toiture en zinc, ouverture à rotation avec barre de manœuvre en partie haute, finition WhiteFinish, double vitrage y compris toutes sujétions de pose.

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 2 |  |  |

Store Occultant

Fourniture et pose d'un store d'occultation intérieur motorisé pour le châssis de toit de la trémie, couleur standard,

Dimension 78/118.

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 |  |  |

Fourniture et pose d'un store d'occultation intérieur pour les châssis de toit, couleur standard,

Dimension 78/118.

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 3 |  |  |

Localisation : 2eme Etage Palier, trémie, Chambre 1 et 2

# Lot 4 Menuiseries extérieures

## 1er Etage

Menuiserie en PVC monocolore blanc extérieur et blanc intérieur, tapée 175mm minimum (à vérifier par vos soins sur place avant commande), compris seuil encastré, volet roulant, en pvc blanc, manuel dans coffre intérieur.

Les coulissants devront être équipés de caches en plastique sur les montants verticaux du châssis et des vantaux pour parfaite finition.

Compris fourniture et pose des ensembles et toutes sujétions de mise en œuvre

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 |  |  |

Localisation : chambre 2

# Lot 5 Isolation / Plafonds / Doublages / Cloisons

## Rez-de-chaussée

Plafonds

FOURNITURE ET MISE EN PLACE de plafond comprenant :

- une ossature avec fourrures en acier galvanisé, sur suspentes en acier galvanisé compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre en sous face du plafond existant

- Avec isolation en laine minérale de 200 mm

- parement constitué d'une plaque de plâtre à peindre type BA 13 avec 2 bords amincis fixées à l'ossature

- jointoiement avec bande et enduit entre chaque plaque

Compris toutes sujétions de mise en œuvre

Hauteur 2.5m du niveau fini

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 23.71 |  |  |

Localisation : buanderie

FOURNITURE ET MISE EN PLACE de plafond en rampant et plafonds droits à 2.5m du niveau fini comprenant :

- une ossature avec fourrures en acier galvanisé, sur suspentes en acier galvanisé compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre sur chevronnage bois existant

- Isolation croisée constituée d’une 1ere couche de 200mm et d’une 2eme de 100mm

- parement constitué d'une plaque de plâtre à peindre type BA 13 avec 2 bords amincis fixées à l'ossature

- jointoiement avec bande et enduit entre chaque plaque

Compris toutes sujétions de mise en œuvre

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 48.94 |  |  |

Localisation : R+2

Doublages

FOURNITURE ET MISE EN PLACE de cloisons de doublage, comprenant :

- 1 ossature métallique constituée de rails et de montants en acier et accessoires de fixations type « optima »

- les appuis seront simples ou doubles en fonction des hauteurs

- panneaux de laine de verre rigides revêtu d'un surfaçage kraft sur une face, épaisseur : 120 mm d'épaisseur avec un R=3.75 m²K/W (certification ACERMI) l'ensemble des panneaux de laine de verre devront être jointoyés au scotch.

- parement constitué de plaque de plâtre BA 13 avec bords amincis sur les longueurs

- des renforts seront incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires et éléments de cuisine

- jointoiement avec bande et enduit entre chaque plaque

Compris toutes sujétions de mise en œuvre

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 36.28 |  |  |

Localisation : Buanderie

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 54.18 |  |  |

Localisation : R+2

Cloisons

Fourniture et mise en place des cloisons de distribution comprenant :

- ossature métallique constituée de rails et de montants en acier et accessoires de fixations

- les montants seront simples ou doubles en fonction des hauteurs

- fourniture et pose d'une isolation acoustique avec laine de verre de 45mm d'épaisseur avec un R= 1.10 m²K/W

- parement constitué d'une plaque de plâtre à peindre sur chaque face type BA 13 avec bords amincis sur les longueurs

- jointoiement avec bande et enduit entre chaque plaque

Compris toutes sujétions de mise en œuvre

- Pose des menuiseries intérieures

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 5.16 |  |  |

Localisation : toilettes rez-de-chaussée selon plan d’implantation

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 16.04 |  |  |

Localisation : 1er Etage chambre 1 / 2 et chambre 1 / SdB selon plan d’implantation

1111

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 28.3 |  |  |

Localisation : 2eme étage selon plan d’implantation

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| M² | 4.64 |  |  |

Localisation : Chambre 3/Salle de Bain selon plan

HABILLAGE DE LUCARNE comprenant :

- 1 ossature métallique constituée de rails et de montants en acier et accessoires de fixations

- les montants seront simples ou doubles en fonction des hauteurs

- panneaux de laine de verre 45mm (certification ACERMI)

- parement constitué de plaque de plâtre BA 13 avec bords amincis sur les longueurs

- jointoiement avec bande et enduit entre chaque plaque

Compris toutes sujétions de mise en œuvre

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 2 |  |  |

Localisation : R+2

HABILLAGE CHASSIS DE TOIT

Habillage des châssis de toit comprenant :

- 1 ossature métallique constituée de rails et de montants en acier et accessoires de fixations

- les montants seront simples ou doubles en fonction des hauteurs

- panneaux de laine de verre

- parement constitué de plaque de plâtre BA 13 avec bords amincis sur les longueurs

- jointoiement avec bande et enduit entre chaque plaque et bande armé sur les angles saillants

Compris toutes sujétions de mise en œuvre

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 4 |  |  |

Localisation : R+2

# Lot 6 Menuiseries Intérieures

FOURNITURE DE BLOCS PORTE comprenant huisserie bois à recouvrement pour cloison de 72mm, vantail à âme alvéolaire prépeint, finition lisse isoplane, serrure, fermeture un point, béquille.

De dimension 830 X 2040 mm

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 |  |  |

Localisation : rez-de-chaussée WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 3 |  |  |

Localisation : 1er Etage chambre 1 et 2

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 3 |  |  |

Localisation : 2eme Etage

FOURNITURE PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE comprenant habillages bois à recouvrement pour cloison de 72mm coulissant à âme alvéolaire prépeint, finition lisse isoplane, serrure, fermeture un point, béquille.

De dimension 830 X 2040 mm

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 2 |  |  |

Localisation : 1er Etage salle de bain et salle de bain chambre 3 suivant plan

FOURNITURE ET POSE d'une verrière en acier laqué noir mat type atelier, posé dans cloison, remplissage avec vitrage dépoli feuilletée, maintien des vitrages par parclose démontable et joints.

Dimensions :  1000 X 600 mm

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 |  |  |

Localisation : Rez-de-chaussée dans cage escalier donnant sur WC

# Lot 7 Electricité / Ventilation / Chauffage

## Rez-de-chaussée

Parties communes

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| HUBLOT ROND LED | 1 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 1 |  |  |
| MINUTEUR SUR ECLAIRAGE | 1 |  |  |
| CARILLON DEUX TONS ET SON BOUTON POUSSOIR | 1 |  |  |

Localisation :  hall d’entrée

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| HUBLOT ROND LED | 1 |  |  |

Localisation : rangement sous escalier

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 4 |  |  |
| HUBLOT ROND LED | 4 |  |  |
| MINUTEUR SUR ECLAIRAGE | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 2 |  |  |
| ALIMENTATION POUR STORE MOTORISE DU CHASSIS DE TOIT | 1 |  |  |

Localisation : escalier R+1 R+2

TABLEAU ELECTRIQUE MONOPHASE

Comprenant : tableau de répartition, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, goulotte GTL et deux prises modulaires et sa protection

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 |  |  |

Localisation : Buanderie suivant plan

DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMEE (DAAF) U 3

Fourniture et pose d'un détecteur avertisseur de fumée certifié NF 14604 avec fourniture et pose des piles.

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 3 |  |  |

INTERPHONE + DIGICODE

L'entreprise devra prévoir Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils pour commande de gâche sur logement 2-3

Digicode indépendant pour ouverture porte hall d'entrée

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 |  |  |

Localisation : Halle d’entrée

Eclairage extérieur

L'entreprise devra prévoir un kit d’éclairage extérieur avec détecteur de présence et minuterie

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ECLAIRAGE EXTERIEUR AVEC DETECTEUR DE PRESENCE | 1 |  |  |
| HUBLOT ROND LED | 1 |  |  |
| MINUTEUR SUR ECLAIRAGE | 1 |  |  |

Localisation : porte d’entrée cour

## Cuisine

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T SUR PLAN DE TRAVAIL | 4 |  |  |
| PRISES DE COURANT 20 A+T (LAVE VAISSELLE ET FOUR) | 2 |  |  |
| PRISE DE COURANT 32 A+T (PLAQUE DE CUISSON) | 1 |  |  |
| ALIMENTATION HOTTE DE CUISINE | 1 |  |  |

## Salon

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 5 |  |  |
| PRISE TELEPHONE RJ45 | 1 |  |  |
| PRISE TELEVISION | 1 |  |  |

WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| ALIMENTATION chauffage électrique | 1 |  |  |

Buanderie

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 2 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| PRISE DE COURANT ETANCHE SPECIALE 20 A+T (LAVE LINGE) | 1 |  |  |
| PRISE DE COURANT ETANCHE SPECIALE 20 A+T (SECHE LINGE) | 1 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 5 |  |  |

## R+1

Chambre 1

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 4 |  |  |
| PRISE TELEPHONE RJ45 | 1 |  |  |
| PRISE TELEVISION | 1 |  |  |

Chambre 2

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 4 |  |  |
| PRISE TELEPHONE RJ45 | 1 |  |  |
| PRISE TELEVISION | 1 |  |  |

Chambre 3

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 4 |  |  |
| PRISE TELEPHONE RJ45 | 1 |  |  |
| PRISE TELEVISION | 1 |  |  |

Salle de Bain 1

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 2 |  |  |

Salle de Bain 2

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 2 |  |  |

WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |

## R+2

Chambre 1

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 4 |  |  |
| PRISE TELEPHONE RJ45 | 1 |  |  |
| PRISE TELEVISION | 1 |  |  |

Chambre 2

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN VA ET VIENT | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 2 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 4 |  |  |
| PRISE TELEPHONE RJ45 | 1 |  |  |
| PRISE TELEVISION | 1 |  |  |

Salle de Bain / WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BOITIER DCL PLAFOND EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| BOITIER DCL APPLIQUE EN SIMPLE ALLUMAGE | 1 |  |  |
| PRISES DE COURANT 16 A+T | 2 |  |  |

Ventilation

VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABE TYPE B COLLECTIVE

Fourniture et installation d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable type : B comprenant la fourniture et la pose :

- des entrées d'air sur les menuiseries ou coffre de volet roulant

- du caisson VMC dans les combles fixé sur charpente (suspendu)

- du réseau de gaines isolées D80 D125 D160

- des bouches d'évacuation d'air adaptées selon les pièces (cuisine, bains, wc)

- raccordement du réseau au groupe et raccordement en toiture

- alimentation électrique pour le branchement de la VMC ainsi que le disjoncteur

Localisation :  RDC / R+1 / R+2

Antenne TV

ANTENNE TV COLLECTIVE

L'entreprise devra prévoir :

Installation :

- l'étude de l'installation

- les fourreaux nécessaire à l'installation

- l'installation et la mise en service

Antennes :

L'antenne sera positionnée sur la toiture, sur un mât Ø 40mm en acier galvanisé à prévoir au présent lot, y compris fixations adaptées.

Amplificateur :

Fourniture et mise en œuvre d'un amplificateur multi-entrées compris alimentation

# Lot 8 Plomberie / Chauffage

Réalisation de la distribution en eau froide et eau chaude entre l'appareil de production d'eau chaude, la nourrice et les équipements sanitaires en tube multicouche.

## Rez-de-chaussée

Cuisine

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES LAVE VAISSELLE Attentes en eau froide en tube multicouche avec robinet y compris vidange pour lave-vaisselle. | 1 |  |  |
| ATTENTES EVIER Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation pour le futur évier | 1 |  |  |
| Dépose des radiateurs en attente de peinture Repose après peinture | 1 |  |  |

WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES WC Attente en eau froide en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour le futur WC. | 1 |  |  |
| WC SUSPENDU Fourniture et pose d'un WC suspendu avec bâti-support, chasse d'eau 3/6L avec commande double en plastique blanc, abattant double blanc avec frein de chute y compris raccordements aux réseaux. | 1 |  |  |

Buanderie

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES LAVE-LINGE Attente en eau froide en tube multicouche avec robinet y compris vidange pour lave-linge | 1 |  |  |

## R+1

Salle de bain 1

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES MEUBLES VASQUES Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour le futur meubles vasques. | 1 |  |  |
| ATTENTES DOUCHE Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour la future douche. Compris platine et accessoires. | 1 |  |  |
| COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE Fourniture et pose d'une colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette avec flexible synthétique lisse et support douchette réglable, bonde de tête ronde y compris raccordements réseaux. | 1 |  |  |
| RECEVEUR DE DOUCHE 120 X 90 CM Fourniture et pose d'un receveur de douche 1.10/0,90m extra plat y compris réalisation de joint d'étanchéité au pourtour et pose de natte d’étanchéité | 1 |  |  |
| MEUBLES DOUBLE VASQUE Fourniture et pose d'un meuble double vasque largeur 120cm avec 2 portes, 2 tiroirs, plan vasque, mitigeur, bonde , miroir, applique led y compris raccordements, essai, et réalisation de joint d'étanchéité. | 1 |  |  |
| ATTENTES SECHES-SERVIETTES | 1 |  |  |
| SECHES-SERVIETTES Fourniture et pose d’un sèche-serviette, raccordés sur le circuit d’eau | 1 |  |  |
| PORTE + PAROI DE DOUCHE Fourniture et pose d'une porte de douche pivotante et d'une paroi fixe, profil blanc, verre transparent traité anti calcaire. | 1 |  |  |

Salle de bain 2

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES MEUBLE VASQUE Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour le futur meuble vasque. | 1 |  |  |
| ATTENTES DOUCHE Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour la future douche. Compris platine et accessoires. | 1 |  |  |
| COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE Fourniture et pose d'une colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette avec flexible synthétique lisse et support douchette réglable, bonde de tête ronde y compris raccordements réseaux. | 1 |  |  |
| RECEVEUR DE DOUCHE 120 X 90 CM Fourniture et pose d'un receveur de douche 120 X 90 extra plat y compris réalisation de joint d'étanchéité au pourtour et pose de natte d’étanchéité | 1 |  |  |
| MEUBLE SIMPLE VASQUE Fourniture et pose d'un meuble simple vasque largeur 100cm avec 2 portes, plan vasque, mitigeur, bonde , miroir, applique led y compris raccordements, essai, et réalisation de joint d'étanchéité. | 1 |  |  |
| ATTENTES SECHES-SERVIETTES | 1 |  |  |
| SECHE-SERVIETTES Fourniture et pose d’un sèche-serviette, raccordés sur le circuit d’eau | 1 |  |  |
| PORTE + PAROI DE DOUCHE Fourniture et pose d'une porte de douche pivotante et d'une paroi fixe, profil blanc, verre transparent traité anti calcaire. | 1 |  |  |

WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES WC Attente en eau froide en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour le futur WC. | 1 |  |  |
| WC SUSPENDU Fourniture et pose d'un WC suspendu avec bâti-support, chasse d'eau 3/6L avec commande double en plastique blanc, abattant double blanc avec frein de chute y compris raccordements aux réseaux. | 1 |  |  |

## R+2

Salle de bain

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES MEUBLE VASQUE Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour le futur meuble vasque. | 1 |  |  |
| ATTENTES DOUCHE Attentes en eau froide et eau chaude en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour la future douche. Compris platine et accessoires. | 1 |  |  |
| COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE Fourniture et pose d'une colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette avec flexible synthétique lisse et support douchette réglable, bonde de tête ronde y compris raccordements réseaux. | 1 |  |  |
| RECEVEUR DE DOUCHE 120 X 90 CM Fourniture et pose d'un receveur de douche 120 X 90 extra plat y compris réalisation de joint d'étanchéité au pourtour et pose de natte d’étanchéité | 1 |  |  |
| MEUBLE SIMPLE VASQUE Fourniture et pose d'un meuble simple vasque largeur 100cm avec 2 portes, plan vasque, mitigeur, bonde , miroir, applique led y compris raccordements, essai, et réalisation de joint d'étanchéité. | 1 |  |  |
| ATTENTES SECHES-SERVIETTES | 1 |  |  |
| SECHE-SERVIETTES Fourniture et pose d’un sèche-serviette, raccordés sur le circuit d’eau | 1 |  |  |
| PORTE + PAROI DE DOUCHE Fourniture et pose de portes de douche coulissantes en angle et paroi fixe, profil blanc, verre transparent traité anti-calcaire. | 1 |  |  |

WC

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENTES WC Attente en eau froide en tube multicouche avec bouchons y compris évacuation des eaux usées pour le futur WC. | 1 |  |  |
| WC SUSPENDU Fourniture et pose d'un WC suspendu avec bâti-support, chasse d'eau 3/6L avec commande double en plastique blanc, abattant double blanc avec frein de chute y compris raccordements aux réseaux. | 1 |  |  |

Dépose des radiateurs en vue de la mise en peinture et repose après peinture, y compris test étanchéité, et raccordement.

Il pourra être convenu d’un changement des systèmes de chauffage lors des visites préalables sur place et modification du choix énergétique de ceux-ci

| Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépose/Repose radiateurs | 8 |  |  |

Localisation ensemble du bâtiment

Divers

RESEAUX EAUX USEES INTERIEUR + VENTILATION DE CHUTE

L'entreprise devra la fourniture et la pose des réseaux d'eaux usées intérieures avec le raccordement sur les attentes au sol y compris le raccordement en toiture (sortie de toit fournie et posée par le couvreur) pour la ventilation de chute du réseau d'eaux usées.

# Lot 9 FAIENCE

FAIENCE (DOUCHE TOUTE HAUTEUR, VASQUE HT 60CM)

| Unité m² | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| FAIENCE (DOUCHE HAUTEUR 2.5m, VASQUE HT 60CM) PROTECTION A L'EAU SOUS FAÏENCE Réalisation d'une protection à l'eau sous faïence des douches de l'ensemble des logements. | 18.52 m² |  |  |
| Fourniture de faïence au format 20/50 25/45 compris pertes. | 18.52 m² |  |  |
| Pose collée de faïence, compris réalisation des joints entre carreaux et joint souple en liaison avec les appareils sanitaires ou le sol carrelé. Cette prestation comprend également la fourniture et la pose de profil latérale blanc. | 18.52 m² |  |  |

# Lot 10 Peinture

| Unité m² | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| RATISSAGE Ponçage, époussetage, enduit de ratissage. | 580 m² |  |  |
| PEINTURES SUR MURS PLAQUE DE PLATRE (APPLICATION PAR PULVERISATION Ponçage, époussetage, une couche d'impression blanche et deux couches de finition acrylique satinée | 432 m² |  |  |
| PEINTURES SUR PLAFONDS DROITS ET RAMPANTS (APPLICATION PAR PULVERISATION) Ponçage, époussetage, une couche d'impression blanche et deux couches de finition acrylique mate | 147.71 m² |  |  |
| PEINTURES SUR BOISERIES (PLINTHES BOIS, TRAPPE) Impression, rebouchage, impression acrylique, révision et application de deux couches glycéro. L'entreprise devra prévoir la réalisation de l'ensemble des joints acrylique nécessaire pour une parfaite finition. | Forfait |  |  |
| LASURE SUR ESCALIER Nettoyage du support, réalisation d'une lasure incolore sur marches et contremarches de l'escalier ainsi que les gardes corps. | Forfait |  |  |
| PEINTURES SUR RESEAUX Peinture sur ouvrage métallique ou PVC comprenant : Travaux préparatoires : pour finition B Support : métaux ferreux, non ferreux, galvanisés ou prépeints, PVC Application d'une couche d'impression et deux couches de peinture satinée Teinte à définir suivant maitre d'ouvrage et maitre d'œuvre. | Forfait |  |  |

# Lot 11 PARQUETS / ESCALIER

| Unité m² | Quantité | Prix Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponçage des parquets en 3 passages y compris vitrification et éventuelles reprises de lames | 147.71 |  |  |
| Ponçage des marches et contre marches y compris main courantes et barreaudages | forfait |  |  |