Contrôle de la densité de l’électrolyte

Utilisation du densimètre électronique

Fréquence : A chaque début de poste

Le densimètre électronique se trouve dans le bureau des AM2

- Relever la densité ainsi que la température de l’acide

- Ouvrir la table  « Correction Densité »

3.  Sélectionner l’onglet

correspondant à l’acide

utilisé

Densité à -16°C

Densité à 5°C

Densité à -5°C

Densité            1212

Température       20 °C

4.   Reporter la densité et la

température dans les cases

prévues à cet effet

5.  Relever la densité corrigée corrigée

Densité à -5°C         1230

- Noter sur la feuille de contrôle référencée MF/RG/FC/1L la  densité donnée à la température voulue

- Après utilisation du densimètre, le rincer abondamment à l’eau déminéralisée au niveau du sanilo (récipient prévu à cet effet)

- Reporter le densimètre au bureau des AM2