SE DU PRODUIT

DECAPANT 800

Informations générales

Code du produit : *SDS05195

Fabricant/Fournisseur :

Date de mise à jour de la FDS : 15 07 2015

Utilisation : Décapant de brasage

Etiquetage réglementaire du produit (CLP)

Pictogrammes :	 SGH05, SGH07, SGH08

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

| Mentions de Danger | Intitulés Mentions de Danger |
| --- | --- |
| EUH032 | Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique |
| H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. |
| H332 | Nocif par inhalation |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves |
| H312 | Nocif par contact cutané |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion |

Remarques:

La substance penta borate de potassium, tétra hydraté a été auto classifiée par le fournisseur Toxique pour la Reproduction (R2 - H361fd).

Tableau n° 32- Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sel minéraux.

| Classification CMR (CLP) |  |
| --- | --- |
| Cancérogène : Non classé | Non classé |
| Mutagène : Non Classé | Non classé |
| Toxique pour la reproduction : R2 | Effet reprotoxique suspecté pour l’Homme |

Propriétés physico-chimiques

Etat physique :	Poudre ou grains (sucre cristallisé...)

Point éclair °C :

Point d’ébullition °C :

Pression de vapeur à 20°C : 0 Pa

pH :

Solubilité : Soluble dans l'eau.

| Stabilité | Incompatibilité | Décomposition |
| --- | --- | --- |
| Stable dans des conditions normales. | Acides forts. | Le contact avec les acides forts libère de l'acide fluorhydrique. |

Informations sur les composants

| <b>N° CAS</b> | N° CE | Nom de la substance | Concentration (%) | Pictogrammes | Mention d'avertissement | Mentions de danger | Mentions de Prudence | Cancérogène | Mutagène | Reprotoxique | Classification CIRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12229-13-9*SDS05195 | 234-371-7 | pentaborate de potassium, tétrahydraté | 10-50 |  |  | H361fd |  | Non classé | Non Classé | Non classé |  |
| 7789-23-3*SDS05195 | 232-151-5 | potassium fluoride | 10-25 | SGH06 | Danger | H301 H311 H318 H331 |  | Non classé | Non Classé | Non classé |  |

Propriétés toxicologiques

| <b>N° CAS</b> | N° CE | Nom de la substance | Caractère sensibilisant | Perturbateurs Endocriniens | TMP n° | VLEP 8h ppm | VLEP 8h mg.m-3 | VLCT ppm | VLCT mg.m-3 | Nature de la VLEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12229-13-9*SDS05195 | 234-371-7 | pentaborate de potassium, tétrahydraté |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7789-23-3*SDS05195 | 232-151-5 | potassium fluoride |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaires :

La substance penta borate de potassium, tétra hydraté est auto classifiée par le fournisseur Toxique pour la Reproduction (R2 - H361fd : susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus). Non classée par l'ECHA à la date du 04/06/2018.

Risque d'irritation du système respiratoire par inhalation prolongée de fumées pendant l'opération de brasage/soudobrasage.
L'inhalation des vapeurs et des aérosols se dégageant pendant le brasage/le soudage peut causer la fièvre des fondeurs. Les symptômes de la fièvre des fondeurs ne se manifestent qu'après 4 à 12 heures. ( maux de tête, étourdissement, sécheresse, toux, nausées et fièvre).
Risque de fluorose.

Prévention

Substitution :

Equipements de Protection Collective :

Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière ou des fumées peuvent se former.

Equipements de Protection Individuelle :

[Stéphanie Chaumet 04 06 2018 16:31]

- Lunettes avec protection latérale (EN 166).
- Gants de protection pour soudeurs ((NF-EN 407)).
- Gants contre risques chimiques en polychloroprène avec une épaisseur minimum de 0,6mm, temps de perméation (durée d’utilisation) d’environ 480 minutes.
- Si ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié (filtre à combinaison multiple ABEK/P3).