Double-cliquer sur "Client" et saisir le numéro du client dans la cellule B1 pour importer ses coordonnées automatiquement depuis "Gestion Commerciale"

Le devis ne doit pas être saisi dans ce modèle qui doit rester un modèle vierge. Copier ce modèle dans l'arborescence de l'affaire, en le renommant du nom de l'affaire avant d'établir le devis. Et fermer ce modèle sans enregistrer de modification.

Marmande, le :

Àl’attention de

Réf :.EM/SM

DEVIS DESCRIPTIF

Travaux de revêtement de cuve(s) aérienne(s) en béton

Concerne la(les) cuve(s) :

N°  (HL)

Précisez le N° et la contenance de chaque cuve

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

La zone d'intervention est réputée libre de tout produit, matériel, ou équipement pouvant gêner notre intervention ou être endommagée par celle-ci. Le détartrage des cuves sera effectué par vos soins avant notre intervention, sauf demande spécifique clairement mentionnée dans le détail des prix.

- Installation de chantier

- Amener à pied d’œuvre des personnels, matériels et matériaux.

- Mise en place du matériel.

- Mise en place des moyens d’accès aux surfaces concernées par notre intervention.

- Mise en place d’un déshydrateur et du matériel d’extraction et d’évacuation des poussières.

- Décapage des cuves

- Décapage de toutes les surfaces, par projection de sable de granulométrie adaptée au subjectile (généralement 20/30), pour éliminer tous produits ou particules non adhérents. Extraction des poussières vers l'extérieur pendant cette opération.

- Dessablage et collecte des déchets (sable + revêtement décapé) par nos soins, dans une benne dédiée à cette opération. Dépoussiérage soigné.

- Lavage à l'eau claire, permettant d'éliminer la totalité des poussières, et particules d'abrasif, afin d'assurer une parfaite adhérence des produits de ragréage.

- Traitement des fers apparents (si besoin)

- Décapage des fers apparents jusqu'à ce que l'on retrouve le gainage de béton sain et les aciers exempts de rouille.

- Application d'un traitement anticorrosion pour protéger ces aciers durablement.

- Traitement des fissures actives (Si besoin)

- Décapage, ouverture des fissures actives (fuyantes) au disque diamanté, purge de toute partie non adhérente et dépoussiérage soigné.

- Colmatage au mortier fibré à retrait compensé.

- Ragréage des cuves

- Ragréage des enduits dégradés par le décapage, au mortier fibré à retrait compensé. Cette opération a pour but de reconstituer à l'état "comme neufs", toutes les surfaces internes des cuves.

- Contrôle des pentes et si nécessaire reprise au mortier de ciment.

- Séchage jusqu’à l’obtention de l’hygrométrie préconisée par le fabricant de résine. Mise en place si besoin d'un déshydrateur, jusqu'à l'obtention du

- Accessoires

- Dépose des accessoires suivants :

  - (Précisez les cuves concernées pour chaque accessoire)

- Fourniture et pose des accessoires suivants:

  - (Précisez les cuves concernées pour chaque accessoire)

- Scellement des accessoires au mortier fibré à retrait compensé.

- Reprise des enduits extérieurs en alignement des enduits de façade existants. Finition soignée.

- Revêtement intérieur des cuves

  - Primaire

- Application d’une couche d’imprégnation époxydique sans solvant : PRIMERSOB EP.VI - Réf 26608) au rouleau, à raison de 250 gr/m²

  - Revêtement (réalisation en atmosphère non condensante)

- Mise en œuvre d'un stratifié à base de liant époxy sans solvant et de renfort de verre, comme suit :

- Application, au rouleau, d'une couche d'imprégnation de PROTECSOB STRAT EP (Réf 25955) à raison de 800 gr/m².

- Pose et débullage d’un tissu de verre de 320gr/m² (Réf BX 320 FG).

- Application, au rouleau, d'une couche de saturation de PROTECSOB STRAT EP (Réf 25955) à raison de 100 gr/m²

- Saupoudrage de l'ensemble à la silice S48 à raison de 350 gr/m², sur le prodit frais.

- Contrôle et reprises des défauts éventuels.

  - Finition

- Application de la finition sans solvant, à chaud avec VINISOB NG à raison de 900 gr/m².

- Divers

- Délai avant utilisation des cuves : 10 jours.

- Fiches techniques : toutes les fiches techniques des produits mis en œuvre sont jointes au présent devis.

- Durée de la garantie applicateur : 10 ans. Attestation décennale ci-jointe.

- Assurance : Ces travaux sont couverts par notre Assurance RC + Décennale GAN N° 061396484.

- Exclusions de garantie : Sont expressément exclus de la garantie, les désordres ayant pour origine :

  - Le contact avec d’autres produits que ceux mentionnés dans le présent devis,

  - Les chocs ou poinçonnement avec des matériels contondants,

  - L’utilisation de produits de nettoyage et/ou de désinfection non recommandés ou en concentration excessive,

  - Et d’une manière générale, les désordres ayant une origine non imputable (directement ou indirectement) à notre intervention.

- Réserves

- Plafond de cuverie : Sous réserve d'absence de contre pression ou d'infiltration à l'endos du revêtement. En cas de doute, nous vous conseillons de mettre en place au préalable, une étanchéitédu dessus du cuvier.

- Le dessous et les remontées verticales du cuvier : Sous réserve d’absence de contre pression ou d’infiltration à l’endos du revêtement. En cas de doute nous vous conseillons de mettre en place au préalable une étanchéité du dessous et des remontées verticales du cuvier.

- Nous restons à votre disposition pour une étude spécifique.

- A votre charge.

- La préparation des lieux avant notre intervention.

- L'alimentation électrique = 380V triphasé 32 ampères sur prise IPRA.

- La fourniture de l’eau.

- La mise à disposition des sanitaires pour notre personnel.

- Le nettoyage et la désinfection de la cuve avant la première utilisation. Selon les recommandations des services sanitaires locaux, avec des produits agréés pour cet usage (type Panox 0 de la société Herli) en respectant la procédure du fournisseur.

- Montant prévisionnel de notre intervention.

- Nos prix s’entendent :

- Déplacement, acheminement du matériel compris.

- Valeur janvier 2015.

- Validité de l’offre 60 jours.

- TVA en vigueur à la facturation.

- Conditions de règlement

- 30% à la commande par chèque.

- Le solde à la fin des travaux par chèque.

- Date d’intervention.

- À convenir à la commande.

- Durée estimée d’exécution.

- X semaines.

Le client										S.P.C.I

"Lu et approuvé, bon pour accord"						Le gérant

(Mention manuscrite)							    E.MORISSEAU

Merci de nous faxer (ou scan + mail) cette page

pour nous transmettre votre accord