# Automatisation d’une tache logique

## Mise en situation

Lorsque l’entreprise décide de développer dupliquer ou modifier un matériel. Il et demander au Service responsable c’est-à-dire le service Engineering et le service Développement. De mettre en place une réunion de test appelais TRB.

La mise en place de cette une réunion dépend de critère bien particulier.

Afin permettre à n’importe qui de mettre en place un TRB une série de 7 question et poser. Leur réponse et un booléen. En fonction de c’est réponse le résultat sera toujours oui ou non.

Et c’est à moment-là que sa ce complique en effet il existe 128 possibilité de réponse. C’est à ce moment-là pour simplifier le problème que l’on a fait appel à moi

## Tableau de carneau

Afin d’être bien certain de toute les possibilités demander à une personne connaissant la logique de c’est réunion de m’aider.

Au départ, j’ai fait correspondre chaque question à une lettre et chaque ou chaque lettre correspond à une variable de la table de vérité.

Ensuite, pour chacune des 128 possibilité j’ai demandé à la personne qui m’est venu en aide de déterminer si la réponse était sans TRB (FAUX) ou avec TRB (VRAIS)

Une fois la table de vérité, pour générer le tableau de carneau j’ai utilisé ce site http://www.32x8.com/

Celui-ci ma alors retourner une formule logique permettant d’obtenir le résultat vrai.

La voici :

Résultat Vrais = BFG + CE'F'G + CEFG + CDE'G + BCD'G + AD'FG + ACDG + ABDG + A'C'E'FG + A'BD'E'G + AB'C'D'G + AC'EF'G + A'B'CD'E'FG'

Et voici la table de correspondance :

| G | En contact avec des pieces de production ? |
| --- | --- |
| F | Nouveau materiel ? |
| E | Déjà utilisé en prod pour un niveau de qualité fixé ? |
| D | A l'identique d’un matériel déjà en prod ? |
| C | Changement de côte nominal ? |
| B | Ajout ou suppression d'un élément (Electronique ou mecanique) sur un materiel existant ? |
| A | Nouveau type de matériau jamais utilisé en salle ? |

## La Création du Code

Une fois la formule récupérer il ne me reste plus que à mettre en place le code afin de la faire fonctionner dans le document Excel.

Pour commencer j’ai créé un évent en vba sur la page ou se trouve le questionnaire

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Si il y à une modification du document

Je déclare ensuite à nouveau toute mes variables logiques

Dim a, b, c, d, e, f, g As Boolean 'Declaration des argument logique

Enfin je test si la modification à eut lieux sur la zone du questionnaire

If Not Intersect(Target, Range("E17:E23")) Is Nothing Then 'si cette modification consterne les case E17 à E23

Ensuite comme les variable information sont des strings je les convertie en Booléen de cette marnière

If (Range("E23") = "Oui") Then 'Pour chaque variable on transphorme le string en boolean

a = True

Else

a = False

End If

Une fois que ces fait pour toute les variable je n’est plus qu’à entrer bêtement la formule trouver plus tôt dans un if de magnière un peut barbare puit d’informer l’utilisateur

If (b And f And g Or c And Not e And Not f And g Or c And e And f And g Or c And d And Not e And g Or b And c And Not d And g Or a And Not d And f And g Or a And c And d And g Or a And b And d And g Or Not a And Not c And Not e And f And g Or Not a And b And Not d And Not e And g Or a And Not b And Not c And Not d And g Or a And Not c And e And Not f And g Or Not a And Not b And c And Not d And Not e And f And Not g) Then

'Si il y à besoin d'un trb

Range("E10").Value = "Avec TRB" 'texte d'indication

Range("E10").Interior.Color = RGB(255, 199, 206) 'Modification de l'arrier plan

Else

'Si il y n'y a pas besoin d'un trb

Range("E10").Value = "Sans TRB" 'texte d'indication

Range("E10").Interior.Color = RGB(155, 194, 230) 'Modification de l'arrier plan

End If

Une fois fait le résultat fonctionne très bien et n’importe qui peut prévoir une réunion TRB.