- Références :

- N° OMF : « numéro OMF »

- N° commande : « numéro commande »

- Nombre d’aéroréfrigérant : « nb aéro »

- Numéro du transformateur : « transfo »

- Puissance du transformateur : « pu »

- Contact sur site :

- NOM / Prénom : « nom »

- Adresse : « adresse »

- Numéro de téléphone : « numéro de téléphone »

- Mail : « mail »

- Scope de l’intervention :

- Vidange huile : « huile »

- Moyens d’accès : « acces »

- Moyens de manutention : « manut »

- Remplacement des joints : « joints »

- Nettoyage aéro : « aero »

- Test : « test »

- Retouche peinture : « peinture »

- Traitement huile : « traitement »

- Nettoyage chantier : « nettoyage »

- Matériels :

- Moyens de manutention et d’accès :

☐ Echafaudage

☐ Grue + LEQ

☐ Chariot élévateur

☒ Echelle télescopique

☐ Table élévatrice + charpente

☐ Palan + manille + élingues

- Changement du joint :

☒ Joint : « nombre2 » * « type2 »

☒ Visserie : « nombre1 » * « type1 »

☒ Clé dynamométrique + certificat

☒ Graisse « Belleville »

☒ Joints drains et évents

☒ Tarot M12 + Tourne-à-gauche

☒ Goujon M12

☒ Pointeaux

☒ Spatule

☒ Cutter

☒ Toile Emeri

☒ Colle néoprène

☒ Colle cyanoacrylate

☒ Pinceau

☒ Rouleau absorbant

☒ Chiffon sec en tissu

- Outillage divers :

☐ Rallonge + scie

☐ Disqueuse

☐ Boulonneuse

☒ Kit couteau à joint

☒ Clé à molette

☒ Clés plates + Douille 19

- Tests sous pression :

☒ Brides pleines « dimension » + joints + boulonnerie

☒ Compresseur + bloc de sécurité + tuyau + connectiques

☒ Manomètre étalonné + certificat

☒ 1000 bulles

- Retouche peinture :

☒ « nb » bombes de dégraissant (10/aéro)

☒ Adhésif

☒ Déproma

☐ RAL 7035

☐ Spray

☐ Liquide

☐ Afnor 2670

☐ Spray

☐ Liquide

- EPI :

☒ Casque

☒ Gants vinyles

☒ Masque / lunettes

☐ Harnais

Autre :

- Vérification de l’état des tubes (non bouchés).

- Graissage de la visserie.

- Serrage au couple à 45NM dans un premier temps, resserrage si et seulement si des fuites apparaissent lors de l’épreuve d’étanchéité ; à ce moment là uniquement resserrage sans jamais dépasser un couple de 65NM.

Points de vigilance de la procédure :

- Documents à posséder :

☐ FDS des produits utilisés

☐ PDP signé (si réalisé)

☐  Procédure de changement de joint

☐ Habilitations des personnels engagés sur le chantier

☐ Certificat des appareils étalonnés (clés dynamométriques, manomètres, …)

- Préparatifs :

☐ Hôtel réservé

☐ Trajet organisé

☐ Véhicule identifié

☐ Matériel prêt

☐ Documentation prête

☐ Véhicule chargé

- Retour d’expérience :

- Consommable à recommander :

(Préciser également le nombre de consommable pris par référence (vis, joints, peinture, etc.))

Date :

Signature du responsable chantier :