| N° Dossier : C 19-250 | Réf échantillon : PME 061218-14 |
| --- | --- |
| Issu d’une stratégie de prélèvement : Non  Oui Nb de pièces unitaire : 3 Nb de prélèvement : 3 Situation in situ conforme à la stratégie : Oui  Non, ouverture fiche anomalie |  |

### OBJECTIF DU PRELEVEMENT

| Utilisation normale du Bâti | Avant travaux | Pdt travaux préliminaire | Pdt travaux Environnementale | Après travaux | Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABD - Surveillance périodique |  G- Etat initial |  H - Contrôle des mesures de protection |  L - Hors zone chantier |  T - Avant contrôle visuel |  E - Suite à incident |
|  |  |  |  M - En zone chantier |  |  |
|  C - Efficacité mesure conservatoire |  |  |  N - Sortie extracteur |  U - 1er Restitution |  F - Contrôle fin d’incident |
|  |  |  |  O - Suivi de zone |  |  |
| Prélèvements extérieurs : GEX Point zéro extérieur  LEX extérieur VEX extérieur |  |  |  P - Zone d’approche SAS perso |  V - Fin de chantier |  |
|  |  |  |  Q - Zone de récupération |  W – Mesure fin de travaux |  |
|  |  |  |  R - Zone vestiaire UMD |  X – Restitution après travaux |  |
|  |  |  |  S - Zone d’approche SAS mat |  |  |
|  |  |  |  |  Y - 2ème Restitution |  |

### IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT

| Désignation du local : DESIGNATION. Etage : ETAGE Emplacement pompe : EMPLACEMENT POMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E : Enseignement |  C : Commercial |  |  |  H : Habitation |  |  |  |  S : Soins (hôpital, maison de retraite, …) |
|  I : Industrie |  B : Bureaux |  |  |  L : Loisirs (culturel, sport, centre aéré, …) |  |  |  |  A : Autres : ……… |
| Usage du local |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV (local de vie) |  LOV (local occasionnellement visité) |  |  |  |  |  LA (local autre) : ……….……….………. |  |  |
| Matériau concerné : ENDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |

### PRELEVEMENT

| N° Pompe : PS 15 | N° Tête : TP 18 | Lot filtre : BL FILTRE | Réf témoin : PMET PMET |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Initial |  | Final |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérateur C2E |  |  |  |  | Incertitude de mesure liée au prélèvement : 10 % |  |  |
| Prélèvement du : (Date / Heure) | 07/12/2018 | 14:12 | 08/12/2018 | 14:12 | Durée (min) : D = 1 440 |  |  |
| Compteur volumétrique (L) | 200 000,00 |  | 210 080,00 |  | Volume (L) V = Vf – Vi = 10 080,00 |  |  |
| Débit (l/min) | 6,90 |  | 7,00 |  | Débit moyen (l/min) (V / D) : | 7,00 |  |
| Simulation d’activité | Non  Oui, méthode : …………………. |  |  |  |  |  |  |

Débits [(│Df – Di│ / Di) x 100] < 10 % =     1,45

| Validation contact sur place |  | Validation Technicien C2E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Visa | Nom : | Visa |
| TEST |  | Vivian ANDRIAMANJAKA |  |

| SURVEILLANCE PERIODIQUE |  | Prélvt. ≥ 24 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prélvt. ≥ 4 h |  |  |  |
| LV | Période représentative de l’activité | Oui |  Non |  |  |
|  | Conditions normales d’utilisation des locaux (ventilation, climatisation, chauffage…) | Oui |  Non |  |  |
| LOV | Circulation d’air suffisante et représentative ne nécessitant pas une simulation de l’occupation ou simulation de l’occupation par le biais d’un ventilateur |  Oui |  Non |  |  |
| 1ère Restitution (Libératoire, fin de travaux) |  | Prélvt. ≥ 24 h |  |  |  |
| Présence d’un confinement |  |  Oui |  Non |  |  |
| Retrait polyane non nécessaire à l’isolement de la zone |  |  Oui |  Non |  |  |
| Extracteur d’air en fonctionnement ou simulation activité |  |  Oui |  Non |  |  |
| Nettoyage complet et Evacuation du matériel de chantier |  |  Oui, ≥ 12 h |  Non |  |  |
| Absence de fixateur |  |  Oui |  Non |  |  |
| Absence de condensation visible en parois et d’eau au sol |  |  Oui |  Non |  |  |
| Fin de chantier |  | Prélvt. ≥ 24 h |  |  |  |
| Confinement entièrement démantelé |  |  Oui |  Non |  |  |
| Avant départ du désamianteur |  |  Oui |  Non |  |  |
| Simulation de l’occupation humaine (ventilateur) |  |  Oui |  Non |  |  |

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

| Avant contrôle visuel |  | Prélvt. ≥ 4 h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage complet |  |  Oui |  Non |
| Evacuation du matériel non nécessaire |  |  Oui |  Non |
| Enlèvement du 1er film plastique si 2 protections existent |  |  Oui |  Non |
| Absence de condensation visible sur les parois et d’eau au sol |  |  Oui |  Non |
| Extracteur d'air en marche |  |  Oui |  Non |
| Absence de fixateur |  |  Oui |  Non |
| Environnementale / Suivi de zone |  | Prélvt. ≥ 4 h |  |
| Hors Zone Chantier ou En Zone Chantier | Travaux en cours Zone occupé ou simulation |  Oui  Oui |  Non  Non |
| Sortie extracteur | Capteur ≤ 2m du point de rejet |  Oui |  Non |
| Zone d’approche SAS Perso | Phase de sortie personnels inclus A env. 1,5 m d’entrée du SAS | Oui  Oui |  Non Non |
| Zone de récupération ou Zone Vestiaire | Phase d’entrée et de sortie du personnel inclus |  Oui |  Non |
| Zone d’approche SAS Mat | Phase de sortie déchet/Mat inclus A env. 1,5 m d’entrée du SAS |  Oui  Oui |  Non  Non |
| 2ème Restitution |  | Prélvt. ≥ 24 h |  |
| Confinement entièrement démantelé |  |  Oui |  Non |
| Travaux de réhabilitation (si prévus) achevés et avant réoccupation |  |  Oui |  Non |
| Conditions normales d’utilisation des locaux (clim, chauffage…) |  |  Oui |  Non |
| Simulation de l’occupation humaine (ventilateur) |  |  Oui |  Non |

Conditions de prélèvement en extérieur

| Critères | Min | Max | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| Température (°C) (0°<T<40°) |  |  |  |
| Pression (hPa) |  |  |  |
| Hygrométrie % Seuil d'alerte : 70 Seuil d'arrêt : 95 |  |  |  |
| Vitesse vent m/s Seuil d'alerte : 4 Seuil d'arrêt : 10 |  |  |  |

77

Conditions particulières : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................