Cleaning Patch file

Présentation du fichier

Le fichier d’origine (Template) possède 3 onglets :

- Blanco_Reserve -> même que le blanco mais avec un nombre de ligne limité.

- Legend -> Qui comprend la legende et d’autres informations.

- Blanco -> l’onglet qui servira de base aux futurs autres onglets.

Ensuite viendrons les onglets qui serons nommé chacun avec le nom et le SpanID des câbles inclus dans le POP.

Chaque onglet de câble comprend les 2 côtés de celui-ci s’il se trouve entre 2 armoires dans le POP ou 1 seul côté si le câble va vers l’extérieur du POP.

La couleur des onglets détermine leur “phase” dans le processus de cleaning (voir slide plus loin).

L’onglet “Legend”

Dans cet onglet se trouvent différentes informations

- La légende pour les cellules des onglets.

- La légende pour la couleur des onglets.

- Quelques explications sur les “erreurs” dans les câbles.

- Un listing semi-automatique des câbles.

- Un listing manuel des armoires.

L’onglet d’un cable (A-T)

Les onglets “câbles” contiennent différents éléments, certain à remplir manuellement, d’autre serons semi-automatique ou automatique.

Dans les parties automatiques il est toujours possible de modifier les données.

La première partie (colonnes A à T) concerne les câbles eux-mêmes avec les données trouvées en cocon (via l’Excel obtenu avec le “terminated fibers”). Pour remplir ces colonnes il suffit de copier/coller les données de l’Excel de Cocon. Comme un câble à 2 bouts il faut copier/coller ces données via la première armoire et ensuite via la seconde. Si le câble part vers l’extérieur, il n’aura que 1 côté (armoire).

Une fois les données collées, il faut changer les données de la colonne T par l’autre côté du câble (voir l’exemple ci-dessous), Si le câble viens de l’extérieur on y indiquera “OUT”.

L’onglet d’un cable (Y-AC)

La seconde partie est à remplir avec les infos de cocon : regarder si un patch existe, dans quelle armoire, vers quelle armoire, vers quel câble et sur quelle fibre. Cette partie est semi-automatique et les valeurs correspondantes serons introduites dans les autres onglets câbles (voir exemple slide suivant).

La lecture de l’exemple ci-dessous donne :

Il y as un patch (Z) sur la fibre 1 (H) du câble K25341 (G) SpanID 122949 (F) dans l’armoire 02MRI_Q69 (B) qui est connecté sur le câble et SpanID K94362 (133841) (AB) fibre 7 (AC) qui va vers l’extérieur (AA).

Pour information, le texte de la colonne Y est en fonction du status du LB (vert, rouge ou jaune).

L’onglet d’un cable (AF-AK + AO-AP)

La troisième partie concerne les photos dans cocon et reprend le même principe que la partie précédente. Les colonnes AF, AH-AK et AO-AP sont à remplir avec les différentes données et serons recopiées automatiquement dans les autres onglets de câbles

Pour information, la colonne AG est par défaut en “Y”, si quelque chose semble illogique elle sera mise en “N” pour verification sur place.

L’onglet d’un cable AQ-BC

La dernière partie est la partie de repérage des erreurs. En fonction des données entrées précédemment le fichier alerte des incohérences trouvées :

- Si un patch est en cocon avec un LB mais qu’il n’y as pas de photo

- Si un patch est en cocon sans un LB

- Si il y as une différence entre le patch en cocon et la photo

Fichier "Cleaning patch"

Thursday, 27 April 2023

07:00

Info venant de cocon

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Location name | Frame name | Patch panel No. | Tray | Pos | SpanID | Cable name | Fib | Tub | Tb | Vz | Sectionname | SpTp | CS(SP) | Project number | Res date | End date | Applicant | Updateuser | End point |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre l'ODF de fin ou "OUT" |

Référencement pour les recherches

| U | V | W | X |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | Cable + ID + END ODF du sheet | -- | Cable + ID + ODF TO |
|  | Colonnes A -> T |  | Colonnes Y --> AC |

Patch en cocon

| Y | Z | AA | AB | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB? | Patch en cocon? | To? | With Cable (ID) | Fo |
| Colonnes A -> T + couleurs de status | Yes/No ou formule lookup | Manuel ou formule lookup | Manuel ou formule lookup | Manuel ou formule lookup |
|  |  |  | Cablename (SpanID) |  |

Référencement ODF

| AD | AE |
| --- | --- |
| -- | END ODF |
|  | Colonnes A -> T |

Picture en cocon

| AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picture of patch? | Process OK? | LB | With cable (ID) | Fo | PN |
| Yes/No ou formule lookup | Y/N | Manuel ou formule lookup | Manuel ou formule lookup | Manuel ou formule lookup | Manuel ou formule lookup |
|  | Y par défaut, mettre N si quelque chose est bizare |  |  |  |  |

Référencement

| AL | AM | AN |
| --- | --- | --- |
| Cable + Span ID du sheet | Fo du câble | -- |
| Colonnes A -> T | Colonnes A -> T |  |

Y/N pour erreur dans Pop

| AO | AP | AQ |
| --- | --- | --- |
| EndPoint? | Picture of endPoint | Que vérifier ? |
| Yes/No ou formule lookup | Yes/No ou formule lookup | Instruction |
| No par défaut Première valeur de la colonne copiée sur le reste |  | Photo EndPoint |

Erreur à vérifier au Pop

| AR | AS | AT | AU |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérification? | Quoi? | commentaire | -- |
| Yes/No | Instruction | Libre |  |
| Suivant AO-AQ | Suivant AO-AQ |  |  |

Erreur à vérifier en EOS

| AV | AW | AX |
| --- | --- | --- |
| Vérification? | Pict in EOS? | -- |
| Look in EOS/No | Yes/No |  |
| Suivant AS et AW | Manuel |  |

Y/N erreur design

| AY | AZ |
| --- | --- |
| Ctrl câble | Ctrl fibre |
| Y/N | Y/N |
| Suivant AI et AB | Suivant AJ et AC |

Erreur à vérifier niveau design

| BA | BB |
| --- | --- |
| Vérification? | Quoi? |
| Yes/No | Instruction |

Y/N pour erreur dans Pop

| BE | BF | BG |
| --- | --- | --- |
| LB | CC patch | Pict patch |
| Y/N | Y/N | Y/N |
| LB existant | Patch existant | Photo patch |

Hide

Contenu

Remarque

Format

Way of work

- Créer l'onglet du câble (dupliquer le "blanco" et le renommer) --> Cablename (SpnanID)

- Copier-coller le "terminated fiber" du câble venant de cocon apd la colonne A (pas les titres des colonnes)

- Effacer le contenu vide des sectionnames (L)

- Mettre dans le sheet les 2 côtés du câble (voir exemple) sauf les câbles vers l'extérieur (remplir colonne T) --> Dans les câbles de/vers l'extérieur noter "OUT" dans la colonne T

- Supprimer les lignes de calcul non utile (pour la rapidité du fichier)

- Dans l'onglet "Legend" faire tourner la macro via le bouton (pour lister les sheets)

- Remplir le fichier

  - Dans la partie "Cocon"

    - "Patch in cocon" --> "Yes" ou "No"

    - "To=" --> nom de l'armoire sans le nom du bâtiment (p.e. "MON1035_D9_Main_ODF" --> "D9_Main_ODF"

    - "With cable (ID)" --> nom du câble de du SpanID (Cablename (SpnanID))

    - "Fo" --> fibre

  - Dans la partie "Pictures in cocon"

    - "Picture of patch" --> "Yes" ou "No"

    - "Process OK?" --> "Y" par défaut, si quelque chose d'étrange est remarqué mettre "N" (pas de connexion vers le MPLS, ….)

    - "LB" --> mettre le LB

    - "With cable (ID)" --> nom du câble de du SpanID (Cablename (SpnanID))

    - "Fo" --> fibre

    - "PN" --> numéro de projet (laisser le format xxx.xxx.xxx) et utiliser le "." et pas le ","

  - Dans la partie "EndPoint in POP"

    - "Endpoint?" --> "No" par défaut, mettre "Yes" si le câble y termine et sera connecté vers un appareillage (MPLS, DWDM,…)

    - "Picture of endpoint" --> "Yes" ou "No"

    - "Wat to verify ?" --> AUTOMATIC

  - Dans la partie "In POP"

    - "Verification to do" --> AUTOMATIC

    - "Wat to verify ?" --> AUTOMATIC

    - "Comments" --> Si le LB est en status 0 il est automatique, sinon remplir au besoin.

  - Dans la partie "In EOS"

    - "Verification to do" --> AUTOMATIC

    - "Picture in EOS" --> "Yes" ou "No" --> si une photo est trouvée en EOS lors de la vérification, mettre "Yes" et modifier la partie "Pictures in cocon", si pas de photo mettre "No".

  - Dans la partie "In cocon"

    - "Verification to do" --> AUTOMATIC

    - "Wat to verify ?" --> AUTOMATIC

    - "Comments" --> remplir au besoin

- IMPORTANT !!

  - Les déplacement de cellules et les copier-coller dans le fichier ne sont pas autorisé car ils pourraient altérer le bon fonctionnement de celui-ci.

  - Les différentes parties à remplir sont remplies aussi dans les autres Sheets de câble a condition que la formule de base contenue dans la cellule ne soit pas remplacée/effacée).

- Résumé :

  - Insérer les données cocon de tous les câbles.

  - Remplir les infos de patch en cocon de tous les câbles.

  - Remplir les photos des patchs/endpoints  de tous les câbles.

  - Vérifier les photos non trouvée dans cocon en EOS

  - Corriger cocon en cas de besoin

  - Vérifier les infos manquantes dans le POP

--> Lecture :  Dans l'armoire B, le câble G est patché sur le câble AB et va vers AA